Na osnovu člana 71. stav 1. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 84/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA

Član 1.

U Uredbi o uslovima za isporuku prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 47/06 i 3/10), u članu 32a stav 3. tačka a) atmosferski pritisak, menja se i glasi:

„a) atmosferski pritisak:

Patm = 1016 - 0,108 * h       (mbar) 			                   (2)

zaokruženo na jedno decimalno mesto,

gde je

h - nadmorska visina (m), koja se utvrđuje na način i pod uslovima:

1. h = h1, ako se vrednosti h1, h2 i hs međusobno razlikuju za manje od 50 m;

2. h = h2, ako je razlika između h1 i h2 veća od 50 m, a razlika između hs i h2   manja od 50 m;

3. h = h3 = h2 ± n*50, ako je razlika između hs i h2 veća od 50 m;

pri čemu je:

h1 - nadmorska visina merno regulacione stanice na izlazu iz transportnog sistema (glavna merno regulaciona stanica - GMRS) iz koje se prirodni gas preuzima u distributivni sistem, odnosno aritmetička sredina nadmorskih visina GMRS, ako se gas preuzima iz dve ili više GMRS;

h2 -  nadmorska visina merno regulacione stanice (MRS) ili merne stanice (MS) iz koje se prirodni gas preuzima u distributivni sistem, odnosno aritmetička sredina nadmorskih visina MRS ili MS, ako se gas preuzima iz dve ili više MRS, odnosno MS i

hs - aritmetička sredina najveće i najmanje nadmorske visine za mesta isporuke kupcima sa gasovoda u koji se gas preuzima iz jedne ili više MRS, odnosno MS, na koje je taj gasovod povezan;

n – ceo broj od apsolutne vrednosti izraza (hs-h2)/50.

Energetski subjekt za transport prirodnog gasa utvrđuje i objavljuje nadmorske visine h1 i vrednosti izračunatog atmosferskog pritiska za sve GMRS iz kojih se prirodni gas isporučuje u distributivni sistem.

Energetski subjekt za distribuciju prirodnog gasa utvrđuje nadmorske visine h2 i h3 i objavljuje nadmorske visine h1, h2 i h3 i vrednosti izračunatog atmosferskog pritiska koje će biti korišćene pri obračunu gasa isporučenog kupcima;”

Član 2.

Energetski subjekt za distribuciju prirodnog gasa dužan je da utvrdi i objavi nadmorske visine h2 i h3 i vrednosti izračunatog atmosferskog pritiska koje će biti korišćene pri obračunu gasa isporučenog kupcima, najkasnije do 1. avgusta 2010. godine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. septembra 2010. godine.

05 broj

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK